BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

FICHE DE MATÉRIEL DESTINÉE À L’EXAMINATEUR

SUJET : CARACTÉRISTIQUE DUN SON

Lorsque le matériel disponible dans l’établissement n’est pas identique à celui proposé dans les sujets, les examinateurs ont la faculté d’adapter ces propositions, à la condition expresse quez cela n’entraîne pas une modification du sujet, et par conséquent du travail demandé aux candidats.

POSTE PAR CANDIDAT :

- Un système d’acquisition

- Un capteur son (micro)

- Un instrument de musique (saxophone, clarinette etc….)

- Une fiche technique du logiciel utilisé

La préparation du système d’acquisition est à la charge de l’examinateur. Cependant, en fonction du degré d’autonomie des élèves, ceux-ci pourront paramétrer eux-mêmes les interfaces.

Le professeur effectuera les réglages suivants avant le passage du candidat

Régler le logiciel pour qu’il soit prêt à l’acquisition temporelle

POSTE EXAMINATEUR

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

ÉPREUVE DE TRAVAUX PRATIQUES DE SCIENCES PHYSIQUES

SUJET DESTINÉ AU CANDIDAT :

SUJET : CARACTÉRISTIQUES DUN SON

NOM et Prénom du CANDIDAT : ……………………………………………… N° :……………………

Date et heure évaluation : …………………………………………………..….. N° poste de travail : …….

L’examinateur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge nécessaire.

|  | Dans la suite du document, ce symbole signifie “Appeler l’examinateur”. |
| --- | --- |
|  | Dans la suite du document, ce symbole signifie“ Consulter la notice technique ”. |

PROBLÉMATIQUE

Comment l’électronique peut-elle remplacer les instruments ?

### Recherche préliminaire :

Que signifie en musique les termes suivants

« hauteur »………………………………………………………………………………………………

« intensité »……………………………………………………………………………………………

« octave »………………………………………………………………………….…………………….

« piano » p, ……………………………………………………………….…………………………….

« mezzo-piano » mp ……………………………………………………..…………………………….

« mezzo forte »mf  ………………………………………………………..……………………………

« forte » f?..................................................................................................................................

# BUT DE LA MANIPULATION

### 1- TRAVAIL À RÉALISER

Préparation

- Allumer l’ordinateur

- Réaliser la connexion entre l’interface « ORPHYLAB » et l’unité centrale

- Brancher le capteur « MICRO »

- Allumer l’interface.

- Lancer le logiciel « PilotOrphy » en cliquant sur l’icône

Le logiciel détecte alors la présence (ou l’absence) de l’interface et des capteurs installés.

On affecte alors le capteur « temps »  sur l’axe des abscisses

La fenêtre de paramétrage de la voie temporelle s’ouvre

On affecte ensuite le capteur « micro »    sur l’axe des ordonnées

La fenêtre principale affiche l’écran suivant :

(Vue agrandie)

|  | Appel n° 1 Faire vérifier le paramétrage. |
| --- | --- |

### 2- PRÉPARATION DU TP

On se propose d’enregistrer les sons issus de l’instrument dans de différentes manières.

Un élève tiendra la note pendant qu’on lancera l’acquisition.

Remarque : Il conviendra de faire plusieurs essais.

### 3- ACQUISISTION et MESURES.

- On joue un sol (3ème)

- On lance l’acquisition

Le signal obtenu présente une particularité. Laquelle ? Il est :

|  symétrique |  périodique |  unidirectionnel |  continu |
| --- | --- | --- | --- |

3.1 Notes différentes

### 1ère note

À l’aide des fonctionnalités du logiciel, on mesure la période T1 du signal.

|  | T1 = ………………… ms |  |
| --- | --- | --- |
|  | T1 = ……………….….. s |  |

On en déduit la fréquence f (  ) de la note.

|  | f1 = ……………….….. Hz |  |
| --- | --- | --- |

### 2ème note

- On effectue une nouvelle acquisition

- On joue la note précédente à l’octave supérieure.

- On lance l’acquisition.

À l’aide des fonctionnalités du logiciel, on mesure la période T2 du signal et on en déduit sa fréquence.

|  | T2 = ……………….….. s |  |
| --- | --- | --- |
|  | f2 = …………….….. Hz |  |

### 3ème note

- On effectue une nouvelle acquisition

- On joue la note précédente à l’octave supérieure.

- On lance l’acquisition.

À l’aide des fonctionnalités du logiciel, on mesure la période T3 du signal et on en déduit sa fréquence.

|  | T3 = ……………….….. s |  |
| --- | --- | --- |
|  | f3 = …………….….. Hz |  |

On classe les 3 notes dans 3 « registres » pour l’instrument :

| GRAVE | MÉDIUM | AIGU |
| --- | --- | --- |
| f =…….. Hz | f = ……… Hz | f = ……… Hz |

3.2 Même Note

On joue une note « piano »

À l’aide des fonctionnalités du logiciel, on mesure l’amplitude maximale Umax du signal.

On refait une acquisition en jouant la même note « mezzo-piano», puis « mezzo-forte » et enfin « forte » en relevant à chaque fois la tension maximale.

| Upiano = …………… V | Umezzo-piano = ………… V | Umezzo-forte = ………… V | Uforte = …………… V |
| --- | --- | --- | --- |

### 4- CONCLUSION.

Un son est, entre autre, caractérisé par

- sa hauteur.

Celle-ci dépend de sa …………………….. Le son peut être grave, médium ou aigu.

- son intensité :

Celle-ci dépend du « niveau » sonore. Le son peut être faible, ou fort

### 5- REMISE EN ÉTAT DU POSTE DE TRAVAIL

- Fermer l’application logicielle « PilotOrphy

- Éteindre l’ordinateur.

- Remettre en état le poste de travail

|  | Appel n° 5 Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce document à l’examinateur. |
| --- | --- |

FICHIER D’AIDE

Voie temporelle

Paramétrages de la voie « TEMPS »

  - Durée totale		0,025s		soit 25 ms

  - Nombre de points	501

  - Synchro seuil

    - Entrée		voltmètre sur C1 en V

    - Seuil		0

    - Type		Montant

Écran

Superposition

| On verrouille la première acquisition en cliquant sur le « cadenas » |  |
| --- | --- |
| en haut à droite de l’icône du capteur de pression en ordonnée |  |
| Celui-ci passe du blanc (non verrouillé) |  |
| au rouge |  |
| On affecte le même capteur de pression en ordonnée |  |

Mesures

La mesure se fait à l’aide de la barre d’outils verticale à droite de l’écran ?.

Il existe plusieurs types d’outils en fonction du type de mesure à effectuer:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réticule libre | Suiveur | Tangente | Distance | Droite et son équation |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Étiquette | Étiquette repérée | Label | Loupe | Méthode des tangentes |

- Réticule libre permet de lire les coordonnées d’un point quelconque de l’écran

- Suiveur permet de lire les coordonnées d’un point du tracé.

- Tangente dessine une tangente à un point de la courbe

- Distance donne la distance entre 2 points de l’écran

- Droite et son équation trace une droite définie par 2 points et donne son équation

- Label permet de légender et de commenter l’écran

- Étiquette repérée permet une indication sur l’écran avec une ligne de cote verticale

- Label permet de repérer une courbe, un point etc… de l’écran

- Loupe permet de zoomer une partie de l’écran

- Méthode des tangentes utilisée en chimie pour déterminer le point d’équivalence

Exemple

Fiche d’aide	Voie temporelle.

Écran

Exemple

Fiche d’aide :	Mesures

Fiche d’aide :	Nouvelle acquisition