BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

SUJET : VALEUR EFFICACE (2)

Lorsque le matériel disponible dans l’établissement n’est pas identique à celui proposé dans les sujets, les examinateurs ont la faculté d’adapter ces propositions, à la condition expresse quez cela n’entraîne pas une modification du sujet, et par conséquent du travail demandé aux candidats.

POSTE PAR CANDIDAT :

- un GBF fréquence f = 50 à 100 Hz

- un système d’acquisition OrphyLab;

- un système d’acquisition PilotOrphy

- un capteur voltmètre +/-10V RMS

- un capteur voltmètre +/-6V

- un dipôle D1 résistance 220 Ω

- une fiche technique du logiciel utilisé.

La préparation du système d’acquisition est à la charge de l’examinateur

Cependant, en fonction du degré d’autonomie des élèves, ceux-ci pourront paramétrer eux-mêmes les interfaces.

Le professeur effectuera les réglages suivants avant le passage du candidat

Régler le logiciel pour qu’il soit prêt à l’acquisition

POSTE EXAMINATEUR

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

SUJET : VALEUR EFFICACE (2)

NOM et Prénom du CANDIDAT : ……………………………………………… N° :……………………

Date et heure évaluation : …………………………………………………..….. N° poste de travail : …….

L’examinateur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge nécessaire.

|  | Dans la suite du document, ce symbole signifie “Appeler l’examinateur”. |
| --- | --- |
|  | Dans la suite du document, ce symbole signifie“ Consulter la notice technique ”. |

PROBLÉMATIQUE

Pourquoi la tension mesurée au voltmètre n’est-elle pas la même que celle mesurée à l’oscilloscope ?

# BUT DE LA MANIPULATION

Établir une relation entre la tension maximale et la tension mesurée au voltmètre.

## 1- TRAVAIL À RÉALISER

### 1.1	Préparation du logiciel

- Allumer l’ordinateur

- Réaliser la connexion entre l’interface « ORPHYLAB » et l’unité centrale

- Brancher le capteur « VOLTMETRE-RMS »

- Allumer l’interface.

- Lancer le logiciel « PilotOrphy » en cliquant sur l’icône

Le logiciel détecte alors la présence (ou l’absence) de l’interface et des capteurs installés.

- Affecter le capteur « temps »  sur l’axe des abscisses

La fenêtre de paramétrage s’affiche

- Affecter ensuite le capteur « VOLTMETRE-RMS »  sur l’axe des ordonnées.(U4)

- Régler le paramétrage du capteur ainsi que son étalonnage

- Brancher la voie U3 d’ « OrphyLab » en basculant le calibre de 25V  à 6V  (U32)

Ou

- Affecter un capteur « VOLTMETRE +/- 6V»  sur l’axe des ordonnées  (U5)

- Régler le paramétrage du capteur ainsi que son étalonnage

La fenêtre principale affiche l’écran suivant :

(Vue agrandie)

### 1.2	Préparation du montage

- Réaliser le montage suivant :

- Vérifier que la résistance du dipôle est de 220 Ω.

- Vérifier que le calibre du voltmètre U3 (U32) est à 6V

- Vérifier que l’alimentation n’est pas allumée

|  | Appel n° 1 Faire vérifier le paramétrage et le montage. |
| --- | --- |

## 2- ACQUISITION et MESURES

### 2.1 	1ère acquisition

- Régler le GBF sur une tension sinusoïdale, d’amplitude de 4 V et de fréquence de 100 Hz

- Lancer l’acquisition à l’aide du bouton « démarrer »

- L’acquisition est automatique, 2 courbes s’affichent à l’écran.

| Quel capteur enregistre la tension délivrée par le GBF | U4 |  | U32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Le voltmètre RMS est associé à quelle tension ? | U4 |  | U32 |  |

Quelle est la nature de  chaque courbe ? (Tension continue, créneaux, sinusoïdale, triangle, carrée etc…)

- U4 est une tension …………………………………………………………………….

- U32 est une tension …………………………………………………………………….

À l’aide des fonctionnalités du logiciel, relever les tensions maximales pour U4 et U32

|  | U4max = ……………….. V |  |
| --- | --- | --- |
|  | U32max = ………………..V |  |

- Calculer le rapport

|  | = ……………….. |  |
| --- | --- | --- |

- Ce rapport est-il affecté d’une unité ? ……………………………………

|  | Appel n° 2 Faire vérifier les courbes et le rapport. |
| --- | --- |

### 2.2	Nouvelle acquisition - amplitude différente

- Régler maintenant le GBF sur une amplitude de 6V en gardant la même fréquence.

- Régler le logiciel  pour une nouvelle acquisition.

- Lancer l’acquisition à l’aide du bouton « démarrer »

À l’aide des fonctionnalités du logiciel, relever les tensions maximales pour U4 et U32

- Calculer le rapport

|  | = ……………….. |  |
| --- | --- | --- |

### 2.3	Nouvelle acquisition - fréquence différente

- Régler maintenant le GBF sur une fréquence de 50 Hz en gardant la même amplitude de 6V.

- Régler le logiciel  pour une nouvelle acquisition.

- Lancer l’acquisition à l’aide du bouton « démarrer »

À l’aide des fonctionnalités du logiciel, relever les tensions maximales pour U4 et U32

- Calculer le rapport

|  | = ……………….. |  |
| --- | --- | --- |

|  | Appel n° 3 Faire vérifier les 3 rapports. |
| --- | --- |

## 3- 	CONCLUSION

Observer les 3 rapports trouvés précédemment. Quelle remarque pouvez vous écrire ?

………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………

Ce nombre, constant, se rapproche d’une valeur mathématique courante déjà rencontrée dans vos calculs. À l’aide de vos calculatrices retrouver ce nombre.

|  | ………………….. |  |
| --- | --- | --- |

### 3.1	Définition :

La valeur efficace d’un courant ou d'une tension, variable au cours du temps, correspond à la valeur du courant continu ou de la tension continue produisant un échauffement identique dans une résistance.

### 3.2 	Relation

Établir la relation entre la tension efficace U4 d’un signal sinusoïdal et sa valeur maximale U32.

|  | ………………….. |  |
| --- | --- | --- |

## 4 Remise en état du poste de travail.

- Éteindre la source ou l'alimentation.

- Fermer l'application " PilotOrphy ".

- Éteindre l'ordinateur.

- Remettre en état le poste de travail

|  | Appel n° 4 Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce document à l’examinateur. |
| --- | --- |

FICHIER D’AIDE

### Voie temporelle

- Paramétrages de la voie « temps »

  - Durée totale		0,040s		soit 40 ms

  - Nombre de points	501

  - Synchro seuil		Aucune

### Écran

### Mesures

La mesure se fait à l’aide de la barre d’outils verticale à droite de l’écran ?.

Il existe plusieurs types d’outils en fonction du type de mesure à effectuer:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réticule libre | Suiveur | Tangente | Distance | Droite et son équation |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Étiquette | Étiquette repérée | Label | Loupe | Méthode des tangentes |

- Réticule libre permet de lire les coordonnées d’un point quelconque de l’écran

- Suiveur permet de lire les coordonnées d’un point du tracé.

- Tangente dessine une tangente à un point de la courbe

- Distance donne la distance entre 2 points de l’écran

- Droite et son équation trace une droite définie par 2 points et donne son équation

- Label permet de légender et de commenter l’écran

- Étiquette repérée permet une indication sur l’écran avec une ligne de cote verticale

- Label permet de repérer une courbe, un point etc… de l’écran

- Loupe permet de zoomer une partie de l’écran

- Méthode des tangentes utilisée en chimie pour déterminer le point d’équivalence

### Nouvelle acquisition

### Capteur

On peut effectuer différents paramétrages sur les capteurs   et les représentations graphiques.

Pour cela :

| En cliquant sur l’unité, on a accès à l’unité, le préfixe et la précision capteur |  |  |
| --- | --- | --- |
| En cliquant sur le nom, on peut redéfinir la grandeur |  |  |
| En cliquant sur le symbole, on paramètre les données graphiques : - Point, épaisseur, couleur, - Trait, épaisseur, couleur - Mémorisation |  |  |

### Étalonnage

| On clique sur l’icône des capteurs dans le bandeau supérieur |  |
| --- | --- |
| La fenêtre d’étalonnage (caler à ….V) s’ouvre |  |
| On cale à la valeur désirée. Pour un étalonnage à 0V , penser à ouvrir le circuit. |  |

### Exemple

Fiche d’aide :	Voie temporelle

Fiche d’aide :	Capteur

Fiche d’aide :	Étalonnage

Écran

Exemple

Fiche d’aide :	Mesures

Fiche d’aide :	Nouvelle acquisition